# 第三章  采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

4.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后采购人收到中标人发票后预支付合同价款的50%，供货安装完成验收合格后，支付合同剩余款项。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽艺术职业学院,采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后45日内供货安装完毕 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起5年 |

- 货物需求

- 货物指标重要性表述

| - 序号 | - 标识符号 | - 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - ★ | - 评分项，详见评标办法 |
| - 2 | - 无标识项 | 投标人须在投标文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权追究违约责任，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。 |

- 货物指标要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（单位） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲公寓书桌床 | 1.公寓床架 整体规格：6000mm×900mm×2100mm，每组为3人位（注：含床钢架3位、学习桌3位，储物柜3位、床板3个、爬梯2个）；单人位规格：2000mm×900mm×2100mm。) ★2.床立柱：边立柱采用P型无缝钢管，由7个面组成，外形75mm×60mm厚度1.2mm，前方两面r角10mm，有效防护。与床横梁连接面呈120度角，两个面与床横梁连接。与床侧短横梁连接边为33mm，p型内R角不低于5mm，中间立柱采用正六边形无缝钢管，直径65mm（±1mm），钢管厚度1.2mm，不得采用拼接工艺制造，表面经环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理，结构稳固、安全美观。投标文件中提供实物实景测量彩色照片，（照片需有前后左右及俯视等角度，照片中须能准确体现产品满足上述要求的尺寸及截面） ★3.床横梁：采用35mm×68mm（±1mm），壁厚1.2mm型材管件，横梁管件下沿两边R10mm圆角处理，防止刃口对学生头部造成伤害，两头卡扣连接在立柱上，横杆下沿距地约1740mm。投标文件中提供实物实景测量彩色照片，（照片需有前后左右及俯视等角度，照片中须能准确体现产品满足上述要求的尺寸及截面） 4、床护栏：床前侧护栏20mm×20mm（±1mm），厚度1.2mm，高度不低于300mm方钢设计，内嵌装饰板，造型安全美观。两侧和中间床头护栏横杆采用25mm×25mm（±1mm），厚度1.0mm方钢设计，竖杆采用19mm×1.0mm方钢设计，焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 ★5、连接方式：立柱与床横梁采用卡式连接件，采用2mm厚优质钢板经冲压一次成型，挂件卡扣不外露，隐藏式设计。连接扣点采用不小于3个位置纵向垂直连接，每个扣点与立柱接触面不小于2面。避免踩踏边沿造成床板抬翘的安全隐患，增加牢固性、安全性。投标文件中提供实物实景测量彩色照片，（照片需有前后左右及俯视等角度，照片中须能准确体现产品满足上述要求的尺寸及截面） 6.床板：床板厚度不低于16mm杉木，表面刨光，无毛刺。 - ★7.床支撑：采用5根规格为45mm×16mm，壁厚1.2mm等腰梯形型材管件，梯形锐角为44度，梯形宽度支撑床板，梯形短边两角为R10mm设计，有效防护碰头对学生造成伤害，两端开有3mm宽凹槽卡住横梁内侧。投标文件中提供实物实景测量彩色照片，（照片需有前后左右及俯视等角度，照片中须能准确体现产品满足上述要求的尺寸及截面） - 8.床板横撑加固消音件：57mm×23mm×12mm（±1mm），采用PP塑料注塑一次成型，安装后易扣难取，使床支撑和床横梁之间连接更加稳固，并且消除了因外力作用产生的钢架噪音。 9.两床间爬梯：边管采用37mm×27mm×1.2mm厚冷轧蛋形管件，钢架上端弯曲成一定弧度，爬梯设有5个防滑踏板。 ★10、防滑踏板采用材质为荧光HDPE高密度聚乙烯（中空吹塑），规格尺寸为390mm×108mm×38mm（±1mm），踏步接触面上有防滑曲线或图案，有6个二次止退圆孔，用于内嵌安装6个直径15mm（±1mm）圆形聚丙烯夜光点，踏板下方有25mm×25mm凹槽，用于加强连接管的连接，踏步槽内有三个M6预埋螺母，便于连接管的安装与紧固，踏板上带有脚掌印标识，不少于8排防滑条纹。投标文件中提供实物实景测量彩色照片，（照片需有前后左右及俯视等角度，照片中须能准确体现产品满足上述要求的尺寸及注塑工艺） 11.蚊帐架：采用直径16mm×0.9mm厚钢制圆管。 12.脚垫：立柱脚垫采用全新PP塑料，耐寒、耐热、耐磨、耐水、耐晒不变形，韧性强，弯曲性强。 二、学习桌 1.规格：不低于1300mm×600mm×750mm。 ★2.桌面板：长1300mm×宽600mm(±1mm)，桌面板采用不低于25mm厚E1级优质实木多层板，桌面四周边沿及桌面后方挡笔条采用一次性无接头PP塑料注塑封边一次成型（PP塑料--无臭、无味、无毒、强度、刚度、硬度耐热性高，化学性能稳定与绝大多数化学药品不反应且电绝缘性好），四周边沿采用45度倒梯形设计，防止桌面与学生发生磕碰。产品外形美观人性化设计且更加经久耐用，增加产品使用寿命。投标文件中提供实物实景测量彩色照片，（照片需有前后左右及俯视等角度，照片中须能准确体现产品满足上述要求的尺寸及注塑封边工艺） 3.学习桌配有书架：基材采用E1级优质实木多层板，横面板材厚度≥18mm，竖直隔断板材厚度≥18mm，均采用PVC高温热熔胶封边，板材之间要粘接牢固，背板采用≥5mm厚环保密度板，坚固、耐用，可放置学习、生活用品。 4.下柜柜体采用E1级18mm优质三聚氰胺板，背板、抽屉底板采用≥5mm厚E1级三聚氰胺板密度板。 5.学习桌抽屉面板、柜门门板基材采用15mm厚度的E1级优质三聚氰胺板，面板正面上下角配有拉手，环保，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击，采用PVC高温热熔胶封边，抽屉阻尼静音导轨等连接均采用优质五金件。 6.脚垫：为了防止柜体底部与地面接触受潮，在柜体底部加装ABS防潮脚垫，尺寸约 52*52*30mm。 三、储物柜 1.规格：不低于长650mm×宽600mm×高1700mm。 2.储物柜主材采用≥18mm厚度的E1级优质实木多层板制作，每个衣柜分为上下两层设计，衣柜门板采用E1级优质三聚氰胺板，衣柜背板采用≥5mm密度板制作，外露可视边截面处均采用优质1.5mm厚PVC封边条。 3.柜门板配有拉手和锁，内部配有挂衣杆一根、层板一个。 4.五金件：均采用优质五金配件。 | 1104套 | 工业 |
| 2 | 公寓椅 | ★1.椅座、椅背：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，后背巧妙几何镂空手提式设计，方便使用者单手手提和单手搬运功能，椅座长度495mm(±1mm)，宽度440mm(±1mm)，厚度8mm（最薄处），43mm（最厚处）；椅背总宽度410mm(±1mm),长度395mm(±1mm)，厚度6mm,外观形似笑脸，笑脸的形状设计，笑口宽度3-15mm，最上端开口处间距9mm安装方式是卡扣加隐藏式螺丝，简洁美观，手提位的宽度是136mm(±1mm)，靠背可根据人体工学实现功能性、可调节、可倾仰、多角度变化功能，可根据靠背力度调节角度10-15度。顶腰位置可随着使用者的使用力度而变化实现顶腰效果明显。投标文件中提供实物实景测量彩色照片，（照片需有前后左右及俯视等角度，照片中须能准确体现产品满足上述要求的尺寸及注塑工艺） 2.装饰壳：采用ABS材质，镂空牛油果形状外高内底设计，上端长120mm(±1mm)，边长230mm(±1mm)，下端长245mm(±1mm)，安装方式采用卡扣式安装（颜色可根据用户需求与椅座或椅背颜色搭配）。 3.椅脚：由直径16mm(±1mm)，1.5mm厚优质冷轧钢板制成表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。 4.脚垫：前脚垫长68mm(±1mm)，宽22mm(±1mm)，高65mm(±1mm)，厚度2mm。后脚垫长72mm(±1mm)，宽22mm(±1mm)，高67mm(±1mm)，厚度2mm。全新聚丙烯加玻璃纤维制作，抗磨损性强。采用配套的耐磨塑料材质，能使整椅稳定性更强，使用时不会翻倒，产品在堆叠时，可以保护产品不会碰伤，防滑性好，不会刮花木地板。 5.塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、杂质、伤痕、白印，表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍；应无明显色差。 | 1104套 | 工业 |

- 报价要求

本项目报投标总价，并同时报出分项报价，投标总价包含完成本项目所产生的一切费用，履约期间采购人不予追加任何费用，请投标人综合考虑各种风险，谨慎报价。