# 采购需求

# （仅供参考，最终以采购文件为准）

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后一次性付款 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽艺术职业学院（宣城路校区），采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后60个日历日完成安装 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起 3年 |

二、货物需求

# （一）货物指标重要性表述

| 序号 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 评分项，详见评分细则 |
| 2 | 无标识项 | 符合性审查项，超过5条未响应或负偏离的，将导致投标无效。 |

注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。

# （二）货物参数要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动卷帘 | 1. 耐水色牢度（变色、沾色）： ≥4 级； 2. 耐干洗色牢度（变色、沾色）： ≥4 级 3. 耐皂洗色牢度（变色、沾色）： ≥4 级4. 耐唾液色牢度（变色、沾色）： ≥4 级 5. 耐摩擦色牢度（干摩）： ≥4 级； 6. 耐摩擦色牢度（湿摩）： ≥4 级； 7. 材质：100%玻璃纤维； 8. 耐光色牢度（变色）： ≥7 级； 9. 断裂强力：经向≥2300N；纬向≥2000N； 10. 撕裂强力：经向≥120N；纬向≥100N； 11. 水洗尺寸变化率：经向：-1.0%～+1.0% 纬向：-1.0%～+1.0%； 12. 甲醛含量：未检出； 13. ph 值：4-9； 14. 异味：无； ★15. 可分解致癌芳香胺染料：禁用； 16. 克重量： ≥450g/㎡； 17. 起球： ≥4 级； 18. 洗涤后外观平整度≥SA-4 级； 19. 顶破强力： ≥650N； 20. 拒油性能： ≥4 级； 21. 沾水性： ≥4 级； 22. 可萃取的重金属（锑≤30mg/kg、砷≤1.0mg/kg、铅≤1.0mg/kg、 镉≤0.1mg/kg、铬≤2.0mg/kg、铬（六价）≤0.02mg/kg、钴≤ 4.0mg/kg、铜≤50.0mg/kg、镍≤4.0mg/kg、汞≤0.02mg/kg；）； 23. 致敏染料：禁用； ★24. 洗后扭曲率：≤0.8%； 25. 耐干热色牢度（变色、沾色）： ≥4级 26. 耐热压色牢度（变色、沾色）： ≥4级 ★27. 抗菌性能-抑菌率（金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌、 肺炎克雷白氏菌、铜绿假单胞菌）： ≥90%； 28. 致癌染料：禁用； 29. 有机锡化合物含量（mg/kg）：未检出； 30. 邻苯二甲酸酯（%）：未检出； 31. 含氯苯酚（苯酚化合物）（mg/kg）：未检出； 32. 织物悬垂性（%）： ≥90%； 33. 干洗尺寸变化率：经向：-1.0%～+1.0% 纬向：-1.0%～+1.0% 34. 防紫外线性能：UPF 紫外线防护系数≥50，UVA 平均透射比<5%， UVB 平均透射比<5%； 35. 静电性能：静电电压≤1000V，半衰期时间≤5.0S。 36. 酚黄变： ≥4 级； 37. 厚度： ≥0.40mm；遮光率： ≥95%； ★38. 耐酸斑色牢度： ≥4 级； 39. 防污性能（易去污性）： ≥3 级； 40. 耐磨性能： ≥20000 次； 41. 保温性能：热阻（m2.K/W）≤0.4； 42. 回潮率≤0.7% 43. 折痕回复性：总折痕回复角（急弹）≥230 度，总折痕回复角（缓 弹） ≥260 度； 44. 电荷面密度≤0.2 μC/㎡ ★45. 阻燃性能：水洗 50 次后符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃 烧性能分级》（窗帘幕布、家具制品装饰用织物 B1 级）：续燃 时间：≤5s；阴燃时间：≤5s；损毁长度：≤150mm；氧指数： ≥32.0%；燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 （以上标注★参数投标文件中提供有权检测机构出具的具有CMA标识或CNAS标识的检测报告扫描件或官网截图） 卷帘上管：1.材质：采用高强度铝合金型材 6063、T5； 2.外观：型材表面无皱纹、流痕、鼓泡、发粘、凹陷、暗斑、针孔、 划伤等影响使用的可见缺陷。 3.壁厚： ≥1.0mm； 4.弯曲度（300 毫米上）：≤0.2mm； 5.每米克重≥500g/m 6.抗拉强度≥240； ★7.规定非比例延伸强度≥220； 8.断后伸长率≥12%； 9.化学成分：Si（硅）≤0.5%；化学成分 Fe（铁）≤0.3%；化学成分 Cu（铜）≤0.04%；化学成分 Mn（锰）≤0.05%；化学成分 Mg（镁） ≤0.6%；化学成分 Cr（铬）≤0.01%；化学成分 Zn（锌）≤0.06%； 化学成分 Ti（钛）≤0.05%；Pb（铅）≤30；Cd（镉）≤5；Hg（汞） ≤5； 10.韦氏硬度 HW： ≥10； 11.表面硬度平均 HV5≥80； 12.压痕硬度： ≥100 13.漆膜附着性：干式：0 级，湿式：0 级 14.耐盐雾腐蚀性能 130 小时≥9.0 级； 15.耐磨性：落下的磨料质量 3500g 时，涂层未被磨穿； 16.耐砂浆性：试验后，表面无气泡及其他明显变化； 17.耐盐酸性：试验后，表面无起泡、变色及其他明显变化； 18.耐沸水性（5h）: 试验后，涂层无脱落、起泡、起皱等现象； 19.耐硝酸性：试验后，表面无起泡、变色、脱落及其他明显变化； ★20.溶剂性：试验后，涂层无脱落、起泡、起皱等现象； 21.承重（1000mm）：施加≥25kg 载荷不变形。 （以上标注★参数投标文件中提供有权检测机构出具的具有CMA标识或CNAS标识的检测报告扫描件或官网截图） 卷帘下杆： 1.材质：采用高强度铝合金型材 6063、T5； 2.壁厚： ≥1.0mm； ★3.扭拧度（mm/m）：≤1.2mm； 4.抗拉强度≥240； 5.规定非比例延伸强度≥220； 6.断后伸长率≥10%； 7.化学成分：Si（硅）≤0.5%；化学成分 Fe（铁）≤0.3%；化学成 分 Cu（铜）≤0.04%；化学成分 Mn（锰）≤0.05%；化学成分 Mg（镁） ≤0.7%；化学成分 Cr（铬）≤0.01%；化学成分 Zn（锌）≤0.06%； 化学成分 Ti 钛）≤0.05%；Pb（铅）≤30； Cd（镉）≤5；Hg（汞）≤5； 8.韦氏硬度 HW： ≥10； 9.表面硬度平均HV5≥80； 10.压痕硬度： ≥100 11.漆膜附着性：干式：0 级，湿式：0 级 12.耐盐雾腐蚀性能 130 小时≥9.0 级； 13.耐磨性：落下的磨料质量 3500g 时，涂层未被磨穿； 14.耐砂浆性：试验后，表面无气泡及其他明显变化； 15.耐盐酸性：试验后，表面无起泡、变色及其他明显变化； 16.耐沸水性（5h）: 试验后，涂层无脱落、起泡、起皱等现象； 17.耐硝酸性：试验后，表面无起泡、变色、脱落及其他明显变化； ★18.耐溶剂性：试验后，涂层无脱落、起泡、起皱等现象； 19.承重（1000mm）：施加≥20kg 载荷不变形。 （以上标注★参数投标文件中提供有权检测机构出具的具有CMA标识或CNAS标识的检测报告扫描件或官网截图） | 49m² （分8段制作） | B楼会议室 |
| 2 | 窗帘轨道 | 铝合金轨道： 1、力学性能 （1）抗拉强度Rm（N/mm²）>150 (2)规定非比例延伸强度Rp0.2（N/mm²）>85 （3）断后伸长率A50mm（%）>6 ★2、化学成分 （1）Si：0.40-0.50 （2）Fe≤0.08 （3）Cu≤0.01 （4）Mn≤0.01 （5）Mg：0.50-0.60 （6）Cr≤0.01 （7）Zn≤0.01 （8）Ti≤0.02 3、压痕硬度≥60 4、附着性 （1）干附着性：达到0级 （2）湿附着性：达到0级 （3）沸水附着性：达到0级 5、壁厚偏差（mm）±0.2 ★6、耐盐雾腐蚀性;符合（经300h乙酸盐雾腐蚀实验后，划线两侧膜下单边渗透腐蚀宽度应不超过4mm，划线两侧4mm以外部分的膜层表面应无起泡、脱落或其他明显变化） （以上标注★参数投标文件中提供有权检测机构出具的具有CMA标识或CNAS标识的检测报告扫描件或官网截图） | 62m | G楼教室 |
| 3 | 铝合金罗马杆 | 1.壁厚： ≥2.0mm； 2. 弯曲度（300 毫米上）：≤0.2mm； 3. 每米克重≥700g/m； 4. 抗拉强度≥235； 5. 规定非比例延伸强度≥200； 6. 断后伸长率≥10%； 7. 化学成分：Si（硅）≤0.5%；Fe（铁）≤0.3%；Cu（铜）≤0.04%； Mn（锰）≤0.05%； Mg（镁）≤0.6%；Cr（铬）≤0.01%； Zn（锌） ≤0.06%；Ti（钛）≤0.05%； ★8. 韦氏硬度 HW： ≥14； 9. 膜厚 μm： ≥39； 10.承重：跨距 1m 承重≥40kg； 11. 漆膜硬度≥5H 12. 附着性：干附着性：0 级；湿附着性：0 级 13. 耐盐雾腐蚀性≥9 级 14. 耐碱性≥10 级 ★15. 耐磨性落砂量≥3300g 16. 耐砂浆性：经试验后，复合膜表面无气泡和其他明显变化 17. 耐盐酸性：经试验后， 目视表面无起泡、变色或其他明显现象 18. 耐沸水性：经试验后，涂层应无脱落、起泡、起皱现象 19. 耐硝酸性：经试验后，目视表面，无起泡、变色、脱落或其他明 显变化。 20. 耐溶剂性：经试验后，涂层应无脱落、起泡、起皱现象,漆膜无 软化及其他明显变化 21. 表面硬度（HV5） ≥80 22. 外观质量：型材装饰面上的涂层应均匀，不允许有皱纹、流痕、 鼓泡、裂纹、发黏、凹陷、暗斑、针孔、划伤等影响使用的可视缺 陷。 23. 压痕硬度≥90 （以上标注★参数投标文件中提供有权检测机构出具的具有CMA标识或CNAS标识的检测报告扫描件或官网截图） | 361m | 教室 |
| 4 | 布帘（遮光） | 1. 耐水色牢度（变色、沾色）： ≥4 级； 2. 耐皂洗色牢度（变色、沾色）： ≥4 级； 3. 耐干洗色牢度（变色、沾色）： ≥4 级； 4. 耐唾液色牢度（变色、沾色）： ≥4 级； 5. 材质：100%聚酯纤维； ★6. 耐光色牢度（变色）： ≥5 级； 7. 经纬密度（根/10cm）经向≥680；纬向≥400 8. 撕裂强力：经向≥260N；纬向≥430N； 9. 耐热压色牢度（变色、沾色）： ≥4 级； 10. 断裂强力：经向≥2300N；纬向≥2000N； 11. 保温性能：热阻（m2.K/W）≤0.4； 12. 克重量：≥ 470g/m2； 13. 回潮率≤0.9%； 14. 起球： ≥4 级； 15. 洗涤后外观平整度≥SA-4 级； ★16. 顶破强力： ≥2500N； 17. 拒油性能： ≥4 级； 18. 沾水性： ≥4 级； 19. 甲醛含量：未检出； 20. ph 值：4-9； 21. 异味：无； 22. 可分解致癌芳香胺染料：禁用； 23. 耐磨性能： ≥20000 次； 24. 透气率： ≥240mm/s； 25. 可萃取的重金属（锑≤30mg/kg、砷≤1.0mg/kg、铅≤1.0mg/kg、 镉≤0.1mg/kg、铬≤2.0mg/kg、铬（六价） ≤0.02mg/kg、钴≤ 4.0mg/kg、铜≤50.0mg/kg、镍≤4.0mg/kg、汞≤0.02mg/kg；）； 26. 洗后扭曲率：≤0.5%； 27. 耐干热色牢度（变色、沾色）： ≥4 级； ★28. 干洗尺寸变化率：经向：-1.0%～+1.0% 纬向：-1.0%～+1.0%； 29. 耐摩擦色牢度（干摩）： ≥4 级； 30. 耐摩擦色牢度（湿摩）： ≥4 级； 31. 抗菌性能-抑菌率（金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌、 肺炎克雷白氏菌、铜绿假单胞菌）： ≥90%； 32. 致敏染料：禁用； 33. 致癌染料：禁用； 34. 有机锡化合物含量（mg/kg）：未检出； 35. 邻苯二甲酸酯（%）：未检出； 36. 含氯苯酚（苯酚化合物）（mg/kg）：未检出； 37. 织物勾丝性能：经向≥3 级，纬向≥3 级； 38. 干洗尺寸变化率：经向：-1.0%～+1.0% 纬向：-1.0%～+1.0%； 39. 折痕回复性：总折痕回复角（急弹）≥250 度，总折痕回复角（缓 弹） ≥250 度； 40. 织物悬垂性（%）：静态≥80%，动态≥80% 41. 防紫外线性能：UPF 紫外线防护系数≥50，UVA 平均透射比<5% UVB 平均透射比<5%； 42. 耐酸斑色牢度： ≥4 级； 43. 电荷面密度≤0.4μC/㎡； 44. 防污性能（易去污性）： ≥3 级； 45. 静电性能：静电电压≤1000V，半衰期时间≤5.0S。 46. 酚黄变： ≥4 级； 47. 厚度： ≥1.4mm； 48. 遮光率： ≥90%； 49. 胀破性能≥1500kpa ★50. 阻燃性能：水洗 50 次后符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃 烧性能分级》（窗帘幕布、家具制品装饰用织物 B1 级）：续燃 时间：≤5s；阴燃时间：≤15s；损毁长度：≤150mm；氧指数： ≥30%；燃烧滴落物；未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 （以上标注★参数投标文件中提供有权检测机构出具的具有CMA标识或CNAS标识的检测报告扫描件或官网截图） | 52m² | C楼504教室 |
| 5 | 布帘（半遮光） |  | 1230m² | 教室 |
| 6 | 纱帘（幻影纱） | 1. 耐水色牢度（变色、沾色）： ≥4 级； 2. 耐皂洗色牢度（变色、沾色）： ≥4 级； 3. 耐干洗色牢度（变色、沾色）： ≥4 级； 4. 耐唾液色牢度（变色、沾色）： ≥4 级； ★5. 耐摩擦色牢度（干摩）： ≥4 级； 6. 耐摩擦色牢度（湿摩）： ≥4 级； 7. 材质：100%聚酯纤维； 8. 耐光色牢度（变色）： ≥4 级； 9. 断裂强力：经向≥1000N；纬向≥500N； 10. 撕裂强力：经向≥90N；纬向≥60N； 11. 水洗尺寸变化率：经向：-1.0%～+1.0% 纬向：-1.0%～+1.0%； 12. 经纬密度（根/10cm）经向≥100；纬向≥140 13. 甲醛含量：未检出； 14. Ph 值：4-9； 15. 异味：无； 16. 可分解致癌芳香胺染料：禁用； 17. 保温性能：热阻（m2.K/W）≤0.4； 18. 克重量： ≥130g/㎡； 19. 回潮率≤0.7% 20. 起球： ≥4 级； 21. 洗涤后外观平整度≥SA-4 级； 22. 顶破强力： ≥800N； ★23. 透气率： ≥3000mm/s； 24. 可萃取的重金属（锑≤30mg/kg、砷≤1.0mg/kg、铅≤1.0mg/kg、 镉≤0.1mg/kg、铬≤2.0mg/kg、铬（六价）≤0.2mg/kg、钴≤ 4.0mg/kg、铜≤50.0mg/kg、镍≤4.0mg/kg、汞≤0.02mg/kg；）； 25. 耐磨性能： ≥20000 次； 26. 耐干热色牢度（变色、沾色）： ≥4 级； 27. 耐热压色牢度（变色、沾色）： ≥4 级； 28. 抗菌性能-抑菌率（金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌、 肺炎克雷白氏菌、铜绿假单胞菌）： ≥90%； 29. 致敏染料：禁用； 30. 有机锡化合物含量（mg/kg）：未检出； 31. 邻苯二甲酸酯（%）：未检出； 32. 含氯苯酚（苯酚化合物）（mg/kg）：未检出； 33. 折痕回复性：总折痕回复角（急弹）≥250 度，总折痕回复角（缓 弹） ≥250 度； 34. 织物悬垂性（%）： ≥60%； 35. 干洗尺寸变化率：经向：-1.0%～+1.0% 纬向：-1.0%～+1.0%； 36. 织物勾丝性能：经向≥3 级，纬向≥3 级； 37. 静电性能：静电电压≤1000V，半衰期时间≤5.0S。 38. 酚黄变： ≥4 级； 39. 厚度： ≥0.40mm； 40. 遮光率： ≥35%； 41. 耐酸斑色牢度： ≥4 级； 42. 电荷面密度≤0.1 μC/㎡ 43. 胀破性能≥1100kpa； 44. 拒油性能： ≥4 级； ★45. 阻燃性能：水洗 50 次后符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃 烧性能分级》（窗帘幕布、家具制品装饰用织物 B1 级）：续燃 时间：≤5s；阴燃时间：≤5s；损毁长度：≤150mm；氧指数： ≥32.0%；燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 （以上标注★参数投标文件中提供有权检测机构出具的具有CMA标识或CNAS标识的检测报告扫描件或官网截图） | 12.1m² | 漆艺工坊 |

注：本表中采购数量、窗户总长度为预估数量，仅供供应商参考，具体安装时须按实际测量数量为准。但项目分项报价时须以提供的预估数量进行报价，即报价时数量不变，单价及总价由供应商根据实地考察后的实际测量数据进行综合报价。

## 三、报价要求

本项目报总价，报价即完成本项目所需内容的所有费用，成交后采购人不再另行支付任何费用。

注：投标分项报价表中须明确列出所投产品所含货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。